Ill1

ртрс.рф

ЦИФРОВОЕ
af ЭФИРНОЕ
T- ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Виды антенн

Внимание: Выбор антенны зависит от многих факторов.
Каждый случай следует рассматривать отдельно.

8 800 220 20 02

звонок по России
бесплатный

По месту установки

Коллективные

Комнатные

Устанавливаются внутри помещения.

Прием возможен в зонах уверенного
приема ТВ-сигнала (в прямой
видимости от башни).

Прием затруднен в деревне, на даче
и других удаленных от башни местах.

Наружные

Располагаются на крышах, стенах,
балконах зданий

Используются в жилых и загородных
домах, дачах, вне зон прямой
видимости телебашни

Подходит для местности с плотной
застройкой и сложным ландшафтом

Расположены на крыше дома

Обеспечивают ТВ-сигналом весь дом

Используются в многоквартирных
домах, в т.ч. в условиях плотной
многоэтажной застройки

По типу усиления сигнала

Активные

Усиливают сигнал за счет особенностей
конструкции и с помощью электронного
усилителя

Усилитель может быть смонтирован
внутри корпуса антенны или отдельно
от него

Питание от бытовой электросети
с помощью адаптера (блока питания)

Усилители ТВ-сигнала

Коэффициент усиления антенны
измеряется в децибелах (дБ). Чем выше
значение — тем лучше способность
антенны усилить ТВ-сигнал.

Но не всегда большое усиление
приведет к лучшему изображению.

Усиление должно соответствовать
месту установки антенны и расстоянию
до телебашни.

Для наилучшего приема ТВ выбирайте
антенны с усилением не более 30 дБ.

Пассивные

Принимают и усиливают сигнал
за счет своей конструкции (геометрии)

Не подключаются к электросети
и не имеют активных элементов
усиления: не вносят собственных помех
и шумов в ТВ-сигнал

Подходят для приема ТВ-сигнала
на небольшом расстоянии от башни

Пассивные малогабаритные
комнатные антенны

Подходят для приема ТВ-сигнала на
небольшом расстоянии от передающей
башни

Подходят в условиях малоэтажной
застройки, на высоте более 10 метров

Пассивные

с высоким коэффициентом
усиления

Используются для приема в сельской
местности при значительном удалении
от башни

Усилитель — источник собственных
шумов

Могут возникать помехи и искажения:
при использовании в зоне и без того
уверенного телеприема;при
использовании низкокачественных
усилителей неизвестных фирм и
изготовителей; при неправильном выборе
усилителя с очень высоким усилением

По диапазону принимаемых частот

Метровые

Дециметровые

Всеволновые

©

Подходят для приема только
аналоговых ТВ-каналов

Подходят для приема только
цифрового эфирного ТВ

Принимают как аналоговое,
так и цифровое эфирное ТВ

Принимают метровые волны (МВ)
в диапазоне очень высоких частот
30-300 МГц (волны от 10 до 1 м)

Принимают дециметровые волны (ДМВ)
в диапазоне ультравысоких частот
300-3000 МГц (волны от 1 до 0,1 м).

Наиболее востребованы в России, потому
что телеканалы транслируются как в
метровом, так и в дециметровом
диапазонах

Сборка антенны обычно подробно описана в паспорте
изделия или на упаковке. Внимательно прочтите
инструкцию перед началом сборки, а лучше —
до покупки! Обратите внимание на рекомендуемое
место установки антенны и порядок подключения
ее к телевизору.

Рекомендуемые технические требования
к индивидуальным антеннам

|  | Благоприятные условия приёма | Сложные условия приёма | Граница зоны обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент шума телевизора или приставки, не более | 7 дБ | 7 дБ | 7 дБ |
| Коэффициент усиления приёмной антенны (относительно полуволнового диполя), не менее | 4 дБд | 10 дБд | 12 дБд |
| Пространственная помехозащищённость антенны, не менее | 8 дБд | 10 дБд | 16 дБд |
| Наличие антенного усилителя | Нет | Нет | Да |
| Коэффициент шума антенного усилителя, не более | — | — | 3 дБ |
| Коэффициент усиления антенного усилителя | — | — | 20-30 дБ (не более) |

Технические требования

Зона приёма телевизионного сигнала